| 收件日期： | yyyy/mm/dd |
| --- | --- |
| 委託編號： | YYMM-C/ONN |
| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| 發行日期： | yyyy/mm/dd |

| 委託單位： | OOO公司 |
| --- | --- |
| 單位地址： | OO市OO區OO路OO號 |
| 物品名稱： | XX精油 |

注意事項：

一、本報告含封面共 6 頁；報告內容不得分離使用。

二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。

三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責測試分析。

四、本報告數據更正無效，此分析結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。

五、標記處註記為 『＊』者，表示該項目巳通過 ISO/IEC 17025及CNS 17025 之認證。

六、若有修訂版本前版本招回作廢

| 報告簽署人： |  | 授權簽發： |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| --- | --- |
| 測試日期： | yyyy/mm/dd-yyyy/mm/dd |

| 測試項目/方法 | 測試結果 | 標記 |
| --- | --- | --- |
| 氣相層析質譜儀 (GC-MS) 自訂方法：精油成分分析(定性) (文件編號:SOP-C025-01) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 測試結果如附圖一及附表一 |  |
| 氣相層析火焰離子化檢測器 (GC-FID) 自訂方法：成分分析 (文件編號:SOP-C025-02) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 測試結果如附圖二、表二 |  |
| 紫外線光譜圖 自訂方法：紫外光/可見光譜測定法 (文件編號:SOP-O-012-01) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 測試結果如附圖三 |  |
| 傅立葉轉換紅外光譜儀 自訂方法：紅外線光譜分析 (文件編號:SOP-O012-02) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA 測試結果如附圖四 |  |
| 色差計 自訂方法：色差測定 (文件編號:SOP-C221-01) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA YYMM-CNN-AA; L*; a*; b*. XX精油; 102.10; -1.80; 5.40. |  |
| 折射度 自訂方法：精油折射率測定法 (文件編號: SOP-O-005-01) | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA YYMM-CNN-AA; 折射度(nD). XX精油; 1.493. |  |

| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| --- | --- |
| 測試日期： | yyyy/mm/dd-yyyy/mm/dd |

| 測試項目/方法 |  | 測試結果 | 標記 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 自訂方法：密度(20 ℃)測試 (文件編號: SOP-C027-01) |  | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA YYMM-CNN-AA; 密度(g/cm3). XX精油; 0.9330. | ＊ |
| 旋光度 自訂方法：精油旋光度測定法 (文件編號: SOP-O-999-01) |  | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA YYMM-CNN-AA; 旋光度(°); 溫度(°C). XX精油; -37.2; 22. |  |
| 閃點 自訂方法：閃點測定法 (文件編號: SOP-C042-01) |  | 樣品名稱：XX精油 樣品編號：YYMM-CNN-AA YYMM-CNN-AA; 閃點(℃). XX精油; 72.3. | ＊ |

備	註：

| 測試環境條件 | 溫度：22 ± 2℃、相對濕度：65 ± 5% |
| --- | --- |
| 檢測人員 | ─ |
| 樣品配置濃度 | 10 μL/mL (GC-MS成分分析)、1 μL/mL (紫外光、GC-FID成分分析)、0.05 g/mL (旋光度) |
| 檢測儀器 | PerkinElmer Clarus 690/SQ8S GC/MS、 Ellutia/200GC、Biometrics /UV 900P、Thermo scientific/iS5 FT-IR、NDK/NE5500、Anton Paar Abbemat 3100、Anton Paar /DMA 501、Atago /RePo-1、ERDCO/RT-01 |
| 管柱型號 | Agilent DB-5MS 30 m × 0.25 mm ID × 0.25 μm |
| 升溫條件 | Tstart：45℃、Tend：280℃ |
| 載氣流速 | 氦氣，流速 1 mL/min |

| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| --- | --- |
| 測試日期： | yyyy/mm/dd-yyyy/mm/dd |

| 檢測樣品： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 樣品照片 |  |  |
|  |  | XX精油 |  |  |

| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| --- | --- |
| 測試日期： | yyyy/mm/dd-yyyy/mm/dd |

一、XX精油

附圖一：XX精油─GC-MS層析圖

| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| --- | --- |
| 測試日期： | yyyy/mm/dd-yyyy/mm/dd |

附表一：XX精油─GC-MS成分分析

| RT(min) | Compound | Area (%) | KI |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.71 | α-Pinene | 11.7 | 934 |
| 10.40 | α-Fenchene | 0.6 | 950 |
| 12.32 | β-Myrcene | 0.8 | 990 |
| 13.12 | 3-Carene | 1.2 | 1007 |
| 14.12 | Limonene | 2.2 | 1030 |
| 16.83 | Terpinolene | 0.7 | 1085 |
| 18.44 | Fenchol, exo- | 1.2 | 1118 |
| 20.94 | (-)-Borneol | 1.5 | 1171 |
| 22.08 | α-Terpineol | 8.0 | 1193 |
| 28.94 | Unknown | 1.0 | 1346 |
| 30.56 | τ-Elemene | 0.9 | 1383 |
| 30.76 | β-Elemene | 0.8 | 1387 |
| 31.82 | α-Cedrene | 27.6 | 1412 |
| 31.97 | Caryophyllene | 1.3 | 1416 |
| 32.12 | β-Cedrene | 6.9 | 1420 |
| 32.59 | Thujopsene | 1.0 | 1432 |
| 33.49 | β-Farnesene | 0.6 | 1454 |
| 34.48 | Unknown | 0.9 | 1478 |
| 35.73 | β-Alaskene | 1.5 | 1508 |
| 36.03 | γ-Cadinene | 1.0 | 1516 |
| 39.47 | Cedrol | 24.4 | 1604 |

Apex RT：滯留時間KI：Kovats Index

備註：

- 前 4 分鐘為溶劑峰，予以忽略。

- 占總積分面積 0.5% 以上列入結果。

- Unknown：未知化合物，許多樣品中都會出現未知化合物，屬於正常現象，除非另有說明，否則這些未知化合物不表示有特定問題。

- (數字)：兩個或多個化合物同時析出，而造成波峰重疊，此百分比值表示兩種或以上化合物的百分比相加之數值。

- *：表示該波峰存在兩種或以上化合物同時流出管柱。

#：表示波峰已分離，但其餘波形重疊。

| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| --- | --- |
| 測試日期： | yyyy/mm/dd-yyyy/mm/dd |

附圖二： XX精油─GC-FID層析圖

| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| --- | --- |
| 測試日期： | yyyy/mm/dd-yyyy/mm/dd |

附圖三： XX精油─紫外光譜圖

| 報告編號： | SY-YYYYMMDD-NN |
| --- | --- |
| 測試日期： | yyyy/mm/dd-yyyy/mm/dd |

附圖四： XX精油─紅外光譜圖

<以下空白>